# Franka Robot Manipulation with Isaac Lab: 실행 가이드 (Execution Guide)

이 문서는 Franka Emika Panda 로봇을 활용한 3가지 점진적 강화학습(Reinforcement Learning) 매니퓰레이션 태스크(Reach, Lift, Stack)를 NVIDIA Isaac Lab 환경에서 수행하기 위한 상세 실행 가이드입니다.

본 프로젝트는 SKRL 라이브러리의 PPO(Proximal Policy Optimization) 알고리즘을 사용하며, 물리 엔진 연산 및 신경망 학습 전체를 GPU 가속으로 처리합니다.

이 가이드는 smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab 폴더 내의 Isaac Lab 프레임워크와 isaaclab Conda 가상환경을 기반으로 작성되었습니다.

## 📌 목차

- 프로젝트 구조 및 구성 요소

- 사전 준비 및 설치 (Setup)

- 태스크 목록 및 Gym 환경 확인

- 기본 환경 테스트 (더미 에이전트 실행)

- Task 1, 2, 3 상세 실행 및 학습 가이드

- TensorBoard 모니터링 및 결과 분석

- 데모 동영상 및 GIF 생성 가이드

- 커스텀 환경 추가 및 보상 함수 수정

## 1. 프로젝트 구조 및 구성 요소

이 프로젝트는 NVIDIA Isaac Lab의 매니저 기반 RL 환경(Manager-Based RL Environment) 방식을 따르고 있으며, 핵심 소스코드는 아래와 같이 모듈화되어 있습니다.

franka_isaaclab/
├── source/franka_isaaclab/franka_isaaclab/
│   ├── assets/robots/franka.py      # Franka 로봇 구성 설정
│   └── tasks/manager_based/
│       ├── reach/                   # Task 1: reach (도달)
│       │   ├── joint_pos_env_cfg.py # Joint Position 조인트 제어 설정
│       │   └── reach_env_cfg.py     # Reach MDP 설정 (관측, 보상 등)
│       ├── lift/                    # Task 2: lift (들어올리기)
│       │   ├── joint_pos_env_cfg.py # Lift Joint 제어 및 Dexterous Cube 설정
│       │   └── lift_env_cfg.py      # Lift MDP 설정
│       └── stack/                   # Task 3: stack (쌓기)
│           ├── stack_joint_pos_env_cfg.py # Stack 환경 초기화 및 두 개의 큐브 설정
│           └── stack_env_cfg.py     # 다단계 커리큘럼 보상 및 MDP 설정
├── scripts/
│   ├── list_envs.py                 # 등록된 환경 리스트업 스크립트
│   ├── random_agent.py              # 랜덤 액션 에이전트 테스트
│   ├── zero_agent.py                # 제로 액션 에이전트 테스트
│   └── skrl/
│       ├── train.py                 # SKRL 에이전트 학습 스크립트
│       └── play.py                  # 학습된 체크포인트 재생(추론) 스크립트
└── docs/
    └── DEMO_GUIDE.md                # 데모 GIF 생성 가이드

## 2. 사전 준비 및 설치 (Setup)

### Prerequisites (요구사항)

- Ubuntu 20.04 이상 혹은 호환되는 Linux 배포판

- NVIDIA Isaac Lab (~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab 경로에 빌드된 환경 사용)

- NVIDIA 드라이버 및 CUDA 환경이 정상적으로 지원되는 CUDA-capable GPU

- Conda 가상환경 도구

### 가상환경 활성화 및 패키지 빌드

Isaac Lab 실행을 위해 conda 가상환경(isaaclab)을 활성화하고, 패키지를 에디터블 모드(-e)로 연동합니다.

[!IMPORTANT] 반드시 Isaac Sim 전용 python.sh 인터프리터를 사용해야 그래픽 드라이버 링크, CUDA 라이브러리 경로(LD_LIBRARY_PATH), Omniverse 코어 파이썬 모듈 경로(PYTHONPATH)가 올바르게 주입되어 ModuleNotFoundError를 예방할 수 있습니다.

# 1. conda 가상환경 활성화
conda activate isaaclab

# 2. franka_isaaclab 저장소 폴더로 이동
cd ~/franka_isaaclab

# 3. Isaac Sim 전용 python.sh 인터프리터를 활용하여 에디터블 모드로 패키지 설치
~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh -m pip install -e source/franka_isaaclab

## 3. 태스크 목록 및 Gym 환경 확인

설치 및 연동이 완료되었으면 아래 명령어를 통해 프로젝트 내에 등록된 Gym 환경 리스트를 출력하여 연결성을 확인합니다.

# conda 가상환경이 활성화된 상태에서 실행
~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/list_envs.py

성공적으로 실행되면, 아래와 같이 등록된 Template- 접두사를 가진 환경이 표 형태로 출력됩니다.

| 번호 | 환경 ID (Task Name) | 엔트리 포인트 (Entry Point) | 설정 파일 (Config Entry Point) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Template-Reach-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...reach.joint_pos_env_cfg:FrankaReachEnvCfg |
| 2 | Template-Reach-Play-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...reach.joint_pos_env_cfg:FrankaReachEnvCfg_PLAY |
| 3 | Template-Lift-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...lift.joint_pos_env_cfg:FrankaCubeLiftEnvCfg |
| 4 | Template-Lift-Play-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...lift.joint_pos_env_cfg:FrankaCubeLiftEnvCfg_PLAY |
| 5 | Template-Stack-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...stack.stack_joint_pos_env_cfg:FrankaCubeStackEnvCfg |
| 6 | Template-Stack-Play-v0 | isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv | ...stack.stack_joint_pos_env_cfg:FrankaCubeStackEnvCfg_PLAY |

## 4. 기본 환경 테스트 (더미 에이전트 실행)

본격적인 학습 전에 시뮬레이터가 정상 구동되는지 확인하기 위해 임의의 동작(Random Actions)이나 무동작(Zero Actions)을 생성하는 에이전트를 가동해봅니다.

# 16개 환경에서 큐브 리프트 환경에 랜덤 액션 인가
~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/random_agent.py --task=Template-Lift-v0 --num_envs=16

# 16개 환경에서 큐브 리프트 환경에 제로 액션 인가
~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/zero_agent.py --task=Template-Lift-v0 --num_envs=16

## 5. Task 1, 2, 3 상세 실행 및 학습 가이드

각 태스크는 난이도가 순차적으로 상승하며, 관측 공간(Observation) 및 보상 구성(Reward shaping)이 다르게 구성되어 있습니다.

### 🟢 Task 1: Reach (목표 지점 도달)

- 목표: Franka 로봇의 말단 장치(End-Effector, panda_hand)를 3차원 공간상의 무작위 타겟 위치로 이동시킵니다.

- 학습 스텝 수: 약 24,000 timesteps 내외

- 주요 보상: 말단 장치와 목표 지점 간의 L2 거리 감소에 비례하는 보상 (tanh 커널을 통한 세밀한 제어) 및 조인트 속도 페널티.

#### 1) 학습 실행 (Training)

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/train.py --task=Template-Reach-v0

#### 2) 결과 재생 및 추론 (Play)

학습된 최고의 가중치(best_agent.pt)를 가져와 50개의 재생용 병렬 환경에서 구동합니다.

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/play.py --task=Template-Reach-Play-v0 \
    --checkpoint=logs/skrl/reach_franka/*/checkpoints/best_agent.pt

### 🟡 Task 2: Lift (큐브 집어 올리기)

- 목표: 테이블 위에 놓여 있는 DexCube를 그리퍼로 움켜쥐고 지정된 목표 높이(최소 0.04m 이상) 이상으로 들어올립니다.

- 학습 스텝 수: 약 36,000 timesteps 내외

- 주요 보상: 그리퍼와 큐브 거리 보상, 큐브 리프팅 달성 보상, 그리퍼 그립 안정성 보너스, 조인트 정밀도/부드러움 페널티.

#### 1) 학습 실행 (Training)

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/train.py --task=Template-Lift-v0

#### 2) 결과 재생 및 추론 (Play)

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/play.py --task=Template-Lift-Play-v0 \
    --checkpoint=logs/skrl/franka_lift/*/checkpoints/best_agent.pt

### 🔴 Task 3: Stack (큐브 쌓기)

- 목표: 테이블 위에 불규칙하게 놓인 두 개의 큐브(Cube 1: 파란색, Cube 2: 빨간색) 중 Cube 1을 집어 들어 Cube 2의 바로 위에 올려놓아 수직으로 정렬하여 탑을 쌓고 파지 상태를 풉니다.

- 학습 스텝 수: 36,000+ timesteps (매니퓰레이션 중 가장 고난도)

- 특징:

  - 다단계 학습 보상 설계(curriculum reward layout):

    - Stage 1 (도달): Cube 1로 이동

    - Stage 2 (그립/리프트): 그리퍼로 파지 후 상승

    - Stage 3 (정렬): Cube 1을 Cube 2 방향으로 이동 및 정렬

    - Stage 4 (적치): Cube 2 상단에 Cube 1 적치

    - Stage 5 (분리): 큐브 적치 완료 후 파지 해제 및 복귀

  - 안정적인 쌓기 검증 기능이 포함되어 조인트 제어가 매우 정밀하게 수행되어야 합니다.

#### 1) 학습 실행 (Training)

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/train.py --task=Template-Stack-v0

#### 2) 결과 재생 및 추론 (Play)

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/play.py --task=Template-Stack-Play-v0 \
    --checkpoint=logs/skrl/franka_stack/*/checkpoints/best_agent.pt

## 6. TensorBoard 모니터링 및 결과 분석

학습이 시작되면 실시간으로 누적 보상(Reward) 및 손실(Loss) 값 등의 메트릭이 기록됩니다. TensorBoard를 사용하여 웹 브라우저에서 학습 추세를 확인할 수 있습니다.

# TensorBoard 실행 (기본 포트: 6006)
tensorboard --logdir=logs/skrl/

- 웹 브라우저 주소창에 http://localhost:6006 을 입력하여 모니터링 페이지에 접속합니다.

- 각 Task별로 학습 과정에서 보상이 수렴해 나가는 모습을 비교 분석해 볼 수 있습니다.

## 7. 데모 동영상 및 GIF 생성 가이드

README 파일 또는 프레젠테이션용 데모 비디오(GIF)를 만드는 절차입니다.

### 1단계: 플레이 스크립트를 통한 윈도우 생성

가장 최신 혹은 최고의 성능을 내는 best_agent.pt 파일을 파라미터로 넘겨 시뮬레이터를 띄웁니다.

~/smart-shelf-robot/third_party/IsaacLab/_isaac_sim/python.sh scripts/skrl/play.py --task=Template-Lift-Play-v0 \
    --checkpoint=logs/skrl/franka_lift/2025-12-07_19-34-59_ppo_torch/checkpoints/best_agent.pt

### 2단계: 화면 캡처 및 녹화 (OBS Studio 권장)

- OBS Studio 설치:

- sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio
sudo apt update
sudo apt install obs-studio

- OBS 실행 후 소스(Sources)에 윈도우 캡처(Window Capture)를 추가하고 Isaac Sim 창을 지정합니다.

- 녹화 형식(Recording Format)을 MP4로 설정하고 녹화를 시작합니다. 로봇이 성공적으로 수행하는 시점 전후로 10초~30초 가량 분량을 확보합니다.

### 3단계: MP4를 고화질 GIF로 변환

ffmpeg를 사용하여 고화질 팔레트를 입혀 압축된 GIF를 생성합니다.

# reach 태스크
ffmpeg -i reach_demo.mp4 -vf "fps=10,scale=800:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse" -loop 0 docs/media/franka_reach.gif

# lift 태스크
ffmpeg -i lift_demo.mp4 -vf "fps=10,scale=800:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse" -loop 0 docs/media/franka_lift.gif

# stack 태스크
ffmpeg -i stack_demo.mp4 -vf "fps=10,scale=800:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse" -loop 0 docs/media/franka_stack.gif

## 8. 커스텀 환경 추가 및 보상 함수 수정

더 고성능의 에이전트를 훈련시키기 위해 기존 환경을 커스텀하고자 하는 경우 아래 절차를 따릅니다.

- 보상 함수 가중치 수정:

  - 각 태스크 폴더의 mdp/rewards.py 파일 또는 환경 구성 파일 (예: stack_env_cfg.py 의 RewardsCfg 클래스)에서 보상 항들의 가중치(weight) 및 조건 값들을 튜닝합니다.

- 신규 에이전트 설정(Hyperparameters) 수정:

  - tasks/manager_based/<task_name>/agents/skrl_ppo_cfg.yaml 에서 신경망 아키텍처, 학습률(Learning Rate), 에포크(Epoch) 수, 미니배치 사이즈 등을 조정할 수 있습니다.

- 새로운 태스크 생성:

  - tasks/manager_based/ 아래에 신규 폴더를 생성하고, __init__.py 파일에 새로운 Gym 환경 ID를 등록합니다.

- gym.register(
    id="Template-MyTask-v0",
    entry_point="isaaclab.envs:ManagerBasedRLEnv",
    disable_env_checker=True,
    kwargs={
        "env_cfg_entry_point": f"{__name__}.mytask_env_cfg:FrankaMyTaskEnvCfg",
        "skrl_cfg_entry_point": f"{agents.__name__}:skrl_ppo_cfg.yaml",
    },
)