# [제 5장] servol_rt 실시간 하드웨어 가속 및 트리플 세이프티 가드 운영 절차서

본 문서는 두산 e0509 6축 협동로봇 기반 편의점 매대 진열 인공지능 프로젝트의 실전 배포 및 하드웨어 배포 런타임을 제어하기 위한 최종 운영 절차서(SOP)입니다. 앞선 제 1장부터 제 4장까지 정립한 데이터 규격, 물리 씬, 보상 함수, LeRobot 웜스타트 가중치 자산을 실제 로봇 컨트롤러(servol_rt 커널) 및 Hand-in-Eye 리얼센스 카메라 환경에 연동시키는 실전 가교 레이어입니다. 초보자 팀원들도 시스템 아키텍처 관점에서 연산 정체 없이 다룰 수 있도록 3대 가속 인프라 소스코드와 안전 수칙 명세를 체계적으로 제공합니다.

## 5.1 SKRL 유틸리티 연동 및 GPU VRAM 다이렉트 훈련 파이프라인

NVIDIA Isaac Lab의 대규모 가상 세계 물리 데이터를 CPU 복사 병목 없이 SKRL 라이브러리의 PPO 신경망으로 피딩하기 위해서는 공장형 환경 생성 유틸리티인 SkrlVecEnvWrapper 코어가 필수 가동되어야 합니다. 다음은 scripts/skrl/train.py 단에 통합 장착되는 연동 소스코드 표준 명세입니다.

import gym
import torch
import yaml
from skrl.agents.torch.ppo import PPO, PPO_DEFAULT_CONFIG
from skrl.trainers.torch import SequentialTrainer
from skrl.utils import set_seed
# 이작랩 내장 SKRL 전용 GPU 벡터화 래퍼 임포트
from omni.isaac.lab_tasks.utils.wrappers.skrl import SkrlVecEnvWrapper

def create_and_train_skrl_pipeline(task_name: str, num_envs: int, headless: bool, cfg_path: str, log_dir: str):
    """Gymnasium 표준 인터페이스를 관통하여 SKRL PPO 에이전트를 실전 가동하는 자동화 함수"""
    set_seed(42)
      
    # 1. Gymnasium 레지스트리 기반 병렬 텐서 환경 생성 및 인스턴스화
    # 반드시 'source/franka_isaaclab/franka_isaaclab/tasks/manager_based/__init__.py' 등록 선행 필수
    base_env = gym.make(task_name, num_envs=num_envs, headless=headless)
      
    # 2. VRAM 간 데이터 Direct 통신을 보장하는 고속 벡터화 래퍼 바인딩
    env = SkrlVecEnvWrapper(base_env)
      
    # 3. YAML 파일로부터 하이퍼파라미터 자산 로드 및 매핑
    with open(cfg_path, "r") as f:
        cfg = yaml.safe_load(f)
      
    agent_config = PPO_DEFAULT_CONFIG.copy()
    for k, v in cfg["agent"].items():
        if k != "class":
            agent_config[k] = v
              
    # 4. 관측/행동 입력 버퍼 규격을 추적하여 PPO 에이전트 빌드
    agent = PPO(
        models=None, # 최적화된 복합 은닉층 [512, 256, 128] 자동 생성 레이어 활용
        memory=None,
        cfg=agent_config,
        observation_space=env.observation_space,
        action_space=env.action_space,
        device=env.device
    )
      
    # 5. 순차 트레이너 배포 및 백라운드 Adam 가중치 업데이트 가동
    trainer = SequentialTrainer(env=env, agents=agent, cfg=cfg["trainer"], output_dir=log_dir)
    trainer.train() # 최상위 pt 가중치 및 최적화 모멘텀 상태를 영구 마샬링 보존

if __name__ == "__main__":
    import argparse
    parser = argparse.ArgumentParser(description="SKRL Train Pipeline")
    parser.add_argument("--task", type=str, default="Template-Stack-v0")
    parser.add_argument("--num_envs", type=int, default=64)
    parser.add_argument("--headless", action="store_true")
    args = parser.parse_args()
    
    create_and_train_skrl_pipeline(
        task_name=args.task,
        num_envs=args.num_envs,
        headless=args.headless,
        cfg_path="source/franka_isaaclab/franka_isaaclab/tasks/manager_based/stack/agents/skrl_ppo_cfg.yaml",
        log_dir="logs/skrl/franka_stack"
    )

## 5.2 ROS 2 Action Server 기반 주파수 비동기 브릿지 아키텍처

상위 고수준 인지 뇌(VLA 모델, 약 1Hz 기동)와 하위 미시적 물리 제어 몸통(Diffusion Policy, 30Hz 기동) 간의 제어 주파수 연산 불균형을 해결하기 위해 ROS 2 액션 인터페이스를 도입합니다.

특히, async def execute_callback 비동기 루틴 내에서 동기식 블로킹 차단제인 time.sleep()을 호출하면 ROS 2 단일 스레드 이벤트 루프 전체가 정지하게 되므로, 반드시 await asyncio.sleep() 비동기 대기문을 적용하여 논블로킹 상태를 사수해야 합니다.

~/smart-shelf-robot/src/custom/integration/vla_bridge_node.py 경로에 구현되는 마스터 소스코드입니다.

import asyncio
import rclpy
from rclpy.node import Node
from rclpy.action import ActionServer
from rclpy.executors import MultiThreadedExecutor
from sensor_msgs.msg import Image
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from custom_interfaces.action import ShelfManipulate # 전용 액션 파일 빌드 전제

class VlaBridgeNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('vla_bridge_node')
        self._latest_image = None
          
        # Hand-in-Eye 리얼센스 카메라 토픽 스트림 구독 개통 (30Hz 동기화)
        self.img_sub = self.create_subscription(Image, '/camera/color/image_raw', self.image_callback, 10)
          
        # 하방 논블로킹 궤적 생성을 위한 ROS 2 Action Server 엔진 기동
        self._action_server = ActionServer(self, ShelfManipulate, 'shelf_manipulate', self.execute_callback)
        self.get_logger().info("🏗️ 비동기 제어 가교 VLA-Diffusion 액션 서버 가동 완료.")

    def image_callback(self, msg):
        self._latest_image = msg

    async def execute_callback(self, goal_handle):
        self.get_logger().info(f"📥 자연어 계획 수립 명령 접수: '{goal_handle.request.instruction}'")
        feedback_msg = ShelfManipulate.Feedback()
        result = ShelfManipulate.Result()
          
        # OpenVLA / SmolVLA 4-bit 양자화 및 LoRA 추론 로직 에뮬레이션 (1Hz 비동기 버퍼)
        target_waypoint = PoseStamped()
        target_waypoint.header.frame_id = "shelf_base"
        target_waypoint.pose.position.x = 0.450  # 가판대 앞줄 맞춤 타깃 격자점 변위 지정
        target_waypoint.pose.position.y = 0.120
        target_waypoint.pose.position.z = 0.525  # 테이블 면 위 수평 정렬 고도 일치
          
        # 하위 제어 노드가 가우시안 노이즈 제거 연산을 수행하도록 30Hz 논블로킹 피드백 가속 전개
        for step in range(1, 101):
            if goal_handle.is_cancel_requested:
                goal_handle.canceled()
                result.success = False
                return result
                  
            feedback_msg.current_status = f"하위 몸통 변위 데이터 Denoising 생성 중... 진행률: {step}%"
            feedback_msg.macro_target = target_waypoint
            goal_handle.publish_feedback(feedback_msg)
              
            # 이벤트 루프의 블로킹을 차단하는 비동기 슬립 처리 필수
            await asyncio.sleep(0.033) # 33ms 주기 통신 제어선 사수 (30Hz)
              
        goal_handle.succeed()
        result.success = True
        return result

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = VlaBridgeNode()
    # 멀티스레드 실행기 바인딩으로 동시성 성능 확보
    executor = MultiThreadedExecutor()
    rclpy.spin(node, executor=executor)
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

## 5.3 LeRobot Diffusion Policy 30Hz 실시간 추론 코어 및 DDIM 압축 기술

상용 진열 자동화 규격인 5초 동작 시간(Tact-Time 5s) 제약 조건을 돌파하기 위한 핵심 운동신경 노드입니다.

두산 e0509 이식 표준에 의거하여 출력 제어 차원은 기존 7차원에서 6차원 Task Space Control (델타 포즈: [ΔX, ΔY, ΔZ, ΔRoll, ΔPitch, ΔYaw]) 규격으로 강제 제한됩니다.

ONNX Runtime 및 TensorRT GPU 가속 프레임워크를 기반으로 가우시안 디퓨전 연산을 10스텝 이하로 압축 구동(DDIM 샘플러 플러그인 연동)하고, 모터 요동(Jerk)을 방지하는 지수이동평균(EMA) 필터를 통과시켜 실제 두산 제어기로 피딩합니다.

~/smart-shelf-robot/src/custom/integration/diffusion_inference_node.py에 구현되는 스크립트 명세입니다.

import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
import numpy as np

class DiffusionInferenceNode(Node):
    def __init__(self, alpha=0.2):
        super().__init__('diffusion_inference_node')
        self.alpha = alpha # EMA 로우패스 필터링 지수 가중치 평활화 고정
        
        # [두산 하드웨어 제약 사양 대응] 6차원 작업 공간 상대 행동 벡터 버퍼 (ΔX, ΔY, ΔZ, ΔRoll, ΔPitch, ΔYaw)
        self.previous_action = np.zeros(6) 
          
        # 33ms 주기 고속 제어 가속 타이머 개통 (30Hz 주파수 사수)
        self.timer = self.create_timer(0.033, self.inference_loop)
        self.action_pub = self.create_publisher(Twist, '/dsr01/servol_cmd', 10)
        self.get_logger().info("🔒 LeRobot Diffusion Policy 30Hz 실시간 추론 코어 액티브 온 (6-DOF Task Space).")

    def inference_loop(self):
        # 1. 10스텝 DDIM 압축 인프라 에뮬레이션 연산 (6차원 델타 포즈 출력 예시)
        # 단위: [m/s] 및 [rad/s]
        raw_model_output = np.array([0.05, -0.02, 0.01, 0.005, -0.005, 0.0])
          
        # 2. 실물 모터 과열 및 유해 진동 억제를 위한 EMA 필터 기하 연산 주입
        # 수식: S_t = alpha * Y_t + (1 - alpha) * S_t-1
        smoothed_action = self.alpha * raw_model_output + (1.0 - self.alpha) * self.previous_action
          
        # 3. 두산 servol_rt 실시간 소켓 프로토콜 통로 인터록 퍼블리시
        cmd_msg = Twist()
        cmd_msg.linear.x = smoothed_action[0]
        cmd_msg.linear.y = smoothed_action[1]
        cmd_msg.linear.z = smoothed_action[2]
        cmd_msg.angular.x = smoothed_action[3]
        cmd_msg.angular.y = smoothed_action[4]
        cmd_msg.angular.z = smoothed_action[5]
          
        self.action_pub.publish(cmd_msg)
        self.previous_action = smoothed_action

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = DiffusionInferenceNode()
    rclpy.spin(node)
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

## 5.4 100Hz 초고속 트리플 세이프티 가드 안전 보호막

인공지능 신경망의 오추론이나 네트워크 지연으로 인해 발생할 수 있는 실물 가판대 충돌 및 하드웨어 파손을 차단하기 위해 독립 구동되는 3대 Fail-Safe 장치 매트릭스 명세입니다.

| 감시 가드 스크립트 명칭 | 계측 주파수 (Hz) | 세이프티 한계 임계값 | 물리 위배 시 즉각 조치 아키텍처 (Fail-Safe) |
| --- | --- | --- | --- |
| emergency_safety_guard.py | 100 Hz | 관절 토크 부하 >45.0 Nm | AI 제어 명령 권한 강제 박탈 후 두산 컨트롤러 API 내장 SetRobotMode(SAFETY_STOP) 긴급 트리거 소거 |
| dr_network_monitor.py | 100 Hz | servol_rt Latency >2.0 ms | 지연 한계 초과 3회 유실 누적 즉시 감속 감쇠 필터(Fallback) 작동 유도, 관절 탈조 현상 방지 방어벽 가동 |
| ood_anomaly_detector.py | 실시간 | 잠재 공간 신뢰도 <80.0% | 미학습된 미지의 신상품 배치 발견 판정 즉시 하위 제어 신호 일시 동결(Pause) 사상 전개, 오추론 충돌 원천 회피 |

### 1. 100Hz 초고속 토크 모니터링 실전 코드 명세 (emergency_safety_guard.py)

import rclpy
from rclpy.node import Node
from dsr_msgs.msg import RobotState # 두산 로봇 상태 메시지 패키지
import numpy as np

class EmergencySafetyGuard(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('emergency_safety_guard')
        # 100Hz 고속 폴링 감시 (10ms 주기)
        self.create_subscription(RobotState, '/dsr01/state', self.state_callback, 10)
        self.get_logger().info("🛡️ 100Hz 초고속 관절 토크 감시 가드 활성화 완료.")

    def state_callback(self, msg):
        # 6개 관절 토크 로드 벡터 추출
        joint_torques = np.abs(np.array(msg.joint_torque))
        
        # 충돌 보호 감시 임계값 (45Nm 초과 여부 모니터링)
        if np.any(joint_torques > 45.0):
            self.get_logger().error("🚨 [EMERGENCY] 관절 허용 한계 토크(45Nm) 초과 검출! 로봇 긴급 제동 트리거.")
            self.trigger_safety_stop()

    def trigger_safety_stop(self):
        # 실물 로봇 컨트롤러에 SAFETY_STOP 모드 강제 인가 API 인터록 호출
        # (실제 환경 상에서는 두산 드라이버의 긴급 정지 서비스 통신 호출)
        pass

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = EmergencySafetyGuard()
    rclpy.spin(node)
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()

### 2. 백그라운드 트리플 세이프티 가드 데몬 구동법

실전 상용 진열 배포 가동 시에는 PPO/VLA 제어 루프를 올리기 전, 터미널 배후에서 가드 노드를 최우선적으로 상시 백그라운드 기동해야 합니다.

# 1. 터미널 A: ROS 2 트리플 세이프티 가드 데몬 병렬 실행
ros2 run custom_integration emergency_safety_guard &
ros2 run custom_integration dr_network_monitor &
ros2 run custom_integration ood_anomaly_detector &

# 2. 터미널 B: 실시간 VLA-Diffusion 액션 서버 및 제어 루프 가동
ros2 run custom_integration vla_bridge_node &
ros2 run custom_integration diffusion_inference_node

## 5.5 상용화 배포 자가 검증 체크리스트 (SOP Complete Milestone)

실시간 가속 및 보안 통제 체계 연동을 무결히 종결하고 가판대 진열 자동화 마스터플랜 전체 라인업을 상용 배포하기 위한 성공 확정 지표선입니다.

- 비동기 흐름 제어 검증: vla_bridge_node.py를 백그라운드 구동 시 1Hz 단위 상위 지시문 계획 명령과 30Hz 주방 행동 대원 간의 데이터 버퍼가 꼬임 없이 완벽한 비동기 논블로킹 피드백 궤적을 송출하는가?

- 제약 성능 돌파 검증: DDIM 10스텝 압축 및 EMA 필터링 텐서 모듈을 직결하여 실제 110.120.1.39 IP 하드웨어에 서보 패킷을 주입했을 때, 모터 덜덜거림 진동 없이 에피소드당 싸이클 타임 5초 이내 장벽을 전격 돌파 완수해 내는가?

- 트리플 가드 방어력 검증: 100Hz 초고속 독립 감시 스크립트들이 상시 기동되어 인위적인 강제 과토크 타격 또는 통신 정체 왜곡 인가 시, 0.01초 이내에 로봇 모터를 안전하게 홀딩 브레이크시키는 시스템 Fail-Safe 제어 지능이 무결히 작동하는가?